様式第4のハ（第4条、第5条関係）

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

（２０号タンク）

| 事業の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵する危険物の 概要 |  |  | 引火点 | ３５℃ |  |  | 貯蔵温度 |  | 常温 ℃ |  |  |
| 基礎、据付 方法の概要 |  |  | 鉄筋コンクリート基礎にタンクを据え付け、アンカーボルト４本にて 固定する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 |  | 形状 | 縦置円筒型 |  |  |  | 常 圧 ・ 加 圧（ kＰa） |  |  |  |  |
|  |  | 寸法 | 高さ １，７００ｍｍ 内径 ２，２００ｍｍ |  |  |  | 容量 |  | ４，５００Ｌ |  |  |
|  |  | 材質、板厚 | 材質 ＳＵＳ３０４ 板厚 底板 ５．０ｍｍ 側板４．０ｍｍ 屋根板 ４．０ｍｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通気管 | 種 別 |  | 数 |  |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |
|  |  |  | 無弁通気管 |  | １ |  |  | ５４．１ ｍｍ kＰa |  |  |  |
|  |  | 安全装置 | 種 別 |  | 数 |  |  | 作 動 圧 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kＰa |  |  |  |
|  |  | 液量表示装置 | 差圧式液面計 |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | ・ 無 |  |
|  |  | 不活性気体の 封入設備 | 窒素封入装置 |  | タンク保温材 の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 注入口の位置 |  |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | ・ 無 |  |
| 防油堤 | 構 造 |  |  |  | 容 量 |  |  | 排 水 設 備 |  |  |  |
|  | 鉄筋コンクリート造 ３．０ｍ×３．０ｍ×Ｈ０．５ｍ |  |  |  | 2.25ｋℓ |  |  | 堤内に集水枡を設け弁にて排出する。 |  |  |  |
| ポンプ設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  |  |  | タンクの加熱設備 |  |  |  |  |  |
| 工事請負者住所氏名 |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。